Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ульяновский государственный технический университет»

Кафедра «Вычислительная техника»

Дисциплина «Программирование робототехнических комплексов»

Лабораторная работа №1

«Простые алгоритмы движения робота»

Вариант №2

Выполнил:

студент группы ВТАCбзу-41

Гуляев Д.А.

Проверил:

к.т.н., доцент, кафедра «ВТ»

Святов К.В.

Ульяновск

2026

Постановка задачи

Общее задание:

В среде ROS 2 (Robotic Operating System) необходимо разработать программу для робота и проверить ее работоспособность во встроенном симуляторе на примере робота TurtleSim, обеспечивающую передвижение робота по фиксированной траектории. Траектория определяется вариантом.

При запуске программы должна появляться среда эмуляции с роботом, для которого должны быть предусмотрены средства манипуляции (движение вперед, назад, влево, вправо, разгон и торможение, запуск движения по траектории).

При запуске команды «Запуск движения по траектории» робот начинает движение.

Вариант 2. Движение по эллипсовидной траектории (параметры a и b – величины полуосей).

Ход работы

- Установка WSL2 и ROS 2

Так как лабораторная работа выполнялась на Windows 10, первым делом была установлена подсистема Windows для Linux (WSL2) и настроена вся необходимая среда разработки.

В PowerShell от имени администратора были выполнены следующие команды по порядку:

dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart wsl --set-default-version 2 wsl --update wsl --shutdown wsl --install -d Ubuntu

Рис. 1. Процесс установки WSL

После установки Ubuntu был создан пользователь dima. Далее внутри Ubuntu было выполнено обновление всех пакетов:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

На этом этапе возникла типичная для WSL2 ошибка Temporary failure resolving 'security.ubuntu.com'. Проблема была решена созданием файла /etc/wsl.conf с отключением автоматической генерации resolv.conf и прописыванием публичных DNS-серверов Google и Cloudflare.

После исправления сети началась установка ROS 2 Jazzy Jalisco:

sudo apt install curl gnupg2 lsb-release software-properties-common -y sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" ¦ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null sudo apt update sudo apt install ros-jazzy-desktop python3-colcon-common-extensions git -y echo "source /opt/ros/jazzy/setup.bash" >> ~/.bashrc source ~/.bashrc

Затем было создано рабочее пространство ros2_ws, скачан пакет-заготовка и выполнена первая сборка. В пакете ulstu_turtlesim предстояло доработать три основных файла: setup.py, teleop_node.py и trajectory_node.py.

Рис. 2. Окно настроек WSL по установки

В ROS 2 основными строительными блоками являются ноды (узлы), топики (каналы связи) и сервисы. Узел teleop_node выступает в роли издателя (Publisher), а симулятор turtlesim - подписчика (Subscriber). Для плавного движения по кривой используется пропорциональный регулятор (П-регулятор), который рассчитывает ошибку по расстоянию и по ориентации.

Чтобы избежать ситуации, когда робот сначала едет по прямой к первой точке эллипса, было принято решение использовать ROS-сервис /turtle1/teleport_absolute. Это позволило мгновенно переносить черепаху в нужную стартовую позицию с правильной ориентацией.

- Создание и редактирование файлов

1.Редактирование файла setup.py.

В этом файле нужно было зарегистрировать новые исполняемые узлы, чтобы их можно было запускать через команду ros2 run. Без этого пакет не видел наши ноды teleop_node и trajectory_node.

В раздел entry_points конфигурации были добавлены две новые строки:

'console_scripts': [ 'sim_node = ulstu_turtlesim.sim_node:main', 'teleop_node = ulstu_turtlesim.teleop_node:main', 'trajectory_node = ulstu_turtlesim.trajectory_node:main', ],

Ключевое изменение: регистрация точек входа для teleop_node и trajectory_node, которые ранее отсутствовали. Это позволило системе сборки colcon правильно обработать эти узлы и сделать их доступными для запуска через ros2 run ulstu_turtlesim teleop_node и ros2 run ulstu_turtlesim trajectory_node.

Остальная часть файла setup.py осталась без изменений.

2.Создание узла управления с клавиатуры (teleop_node.py).

Данный файл был написан с нуля, так как в заготовке он отсутствовал. Узел отвечает за ручное управление роботом с помощью клавиатуры. Он создаёт два издателя: первый публикует сообщения типа Twist в топик /turtle1/cmd_vel для управления скоростью, второй публикует сообщение типа Bool в топик /start_trajectory при нажатии клавиши T для запуска движения по траектории. Полный листинг файла приведён в Приложении 2.

3. Реализация узла движения по эллипсовидной траектории (trajectory_node.py).

Этот файл также был написан с нуля. Это основной узел лабораторной работы, реализующий вариант №2. Он подписывается на текущую позицию черепахи через топик /turtle1/pose, ожидает команду старта из топика /start_trajectory и реализует движение по математической траектории эллипса с помощью П-регулятора. Дополнительно узел использует сервис /turtle1/teleport_absolute для мгновенной установки робота в начальную точку эллипса. Полный листинг файла приведён в Приложении 3.

Как это работает:

При нажатии клавиши T в узел trajectory_node приходит сообщение. Узел вызывает сервис телепортации, после чего начинает цикл управления. В каждом цикле вычисляется следующая точка на эллипсе по формулам x = cx + a·cos(t) и y = cy + b·sin(t). Затем рассчитывается ошибка позиции и угла, формируются команды линейной и угловой скорости и отправляются в топик /cmd_vel. Когда робот приближается к текущей точке, параметр t увеличивается, и движение продолжается дальше по эллипсу.

- Запуск программы и отладка

Программа запускалась следующим образом:

Терминал 1: ros2 run turtlesim turtlesim_node — запуск симулятора;

Терминал 2: ros2 run ulstu_turtlesim trajectory_node — запуск узла траектории;

Терминал 3: ros2 run ulstu_turtlesim teleop_node (нажми на него и жми T) — управление с клавиатуры.

Для отладки использовались стандартные инструменты ROS 2: ros2 topic list, ros2 node list, ros2 topic echo /turtle1/pose, а также визуальная утилита rqt_graph, которая показывает связи между узлами.

Что видим на экране:

После нажатия клавиши T в третьем терминале робот мгновенно перемещается в начальную точку эллипса и начинает плавно вырисовывать правильный эллипс с заданными полуосями a=3.5 и b=2.5. Прямолинейный участок в начале движения полностью исчез.

Рис. 3. До запуска

Рис. 4. Результат выполнения движения по эллипсовидной траектории

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы №1 была полностью настроена среда ROS 2 на базе WSL2 под Windows 10, изучен процесс создания и сборки пакетов с помощью colcon, а также реализованы два собственных узла для управления роботом TurtleSim.

Были успешно решены несколько практических проблем: настройка сети в WSL2, установка и интеграция ROS 2 Jazzy, регистрация узлов в setup.py, а также устранение нежелательного прямолинейного участка в начале движения с помощью сервиса телепортации.

Приложение 1. Листинг файла setup.py

from setuptools import find_packages, setup package_name = 'ulstu_turtlesim' setup( name=package_name, version='0.0.0', packages=find_packages(exclude=['test']), data_files=[ ('share/ament_index/resource_index/packages', ['resource/' + package_name]), ('share/' + package_name, ['package.xml']), ('share/' + package_name + '/launch', ['launch/lab1.launch.py']), ], install_requires=['setuptools'], zip_safe=True, maintainer='Your Name', maintainer_email='your_email@ulstu.ru', description='Package for TurtleSim laboratory work', license='Apache License 2.0', tests_require=['pytest'], entry_points={ 'console_scripts': [ 'sim_node = ulstu_turtlesim.sim_node:main', 'teleop_node = ulstu_turtlesim.teleop_node:main', # Добавлено 'trajectory_node = ulstu_turtlesim.trajectory_node:main' # Добавлено ], }, )

Приложение 2. Листинг файла teleop_node.py

import rclpy import sys import tty import termios import select from rclpy.node import Node from geometry_msgs.msg import Twist from std_msgs.msg import Bool class TeleopNode(Node): def __init__(self): super().__init__('teleop_node') self.cmd_pub = self.create_publisher(Twist, '/turtle1/cmd_vel', 10) self.start_pub = self.create_publisher(Bool, '/start_trajectory', 10) self.speed = 1.0 self.turn = 1.0 self.settings = termios.tcgetattr(sys.stdin) self.get_logger().info('Управление:') self.get_logger().info('W/S - движение вперед/назад') self.get_logger().info('A/D - поворот влево/вправо') self.get_logger().info('Q/E - увеличение/уменьшение скорости') self.get_logger().info('T - запуск движения по эллипсу') self.get_logger().info('Ctrl+C - выход') def get_key(self): # Чтение нажатия клавиши без необходимости нажимать Enter tty.setraw(sys.stdin.fileno()) r, _, _ = select.select([sys.stdin], [], [], 0.1) key = sys.stdin.read(1) if r else '' termios.tcsetattr(sys.stdin, termios.TCSADRAIN, self.settings) return key def run(self): twist = Twist() while rclpy.ok(): key = self.get_key() if key == 'w': twist.linear.x = self.speed twist.angular.z = 0.0 elif key == 's': twist.linear.x = -self.speed twist.angular.z = 0.0 elif key == 'a': twist.linear.x = 0.0 twist.angular.z = self.turn elif key == 'd': twist.linear.x = 0.0 twist.angular.z = -self.turn elif key == 'q': self.speed += 0.2 self.turn += 0.2 self.get_logger().info(f'Скорость увеличена: {self.speed:.1f}') continue elif key == 'e': self.speed = max(0.2, self.speed - 0.2) self.turn = max(0.2, self.turn - 0.2) self.get_logger().info(f'Скорость уменьшена: {self.speed:.1f}') continue elif key == 't': self.start_pub.publish(Bool(data=True)) self.get_logger().info('>>> Запуск движения по эллипсу') continue elif key == '\x03': # Ctrl+C break else: twist.linear.x = 0.0 twist.angular.z = 0.0 self.cmd_pub.publish(twist) def destroy_node(self): termios.tcsetattr(sys.stdin, termios.TCSADRAIN, self.settings) super().destroy_node() def main(args=None): rclpy.init(args=args) node = TeleopNode() try: node.run() finally: node.destroy_node() rclpy.shutdown() if __name__ == '__main__': main()

Приложение 3. Листинг файла trajectory_node.py

import rclpy import math from rclpy.node import Node from geometry_msgs.msg import Twist from turtlesim.msg import Pose from std_msgs.msg import Bool from turtlesim.srv import TeleportAbsolute class TrajectoryNode(Node): def __init__(self): super().__init__('trajectory_node') self.vel_pub = self.create_publisher(Twist, '/turtle1/cmd_vel', 10) self.pose_sub = self.create_subscription(Pose, '/turtle1/pose', self.pose_callback, 10) self.start_sub = self.create_subscription(Bool, '/start_trajectory', self.start_callback, 10) # Клиент сервиса телепортации self.teleport_client = self.create_client(TeleportAbsolute, '/turtle1/teleport_absolute') # Параметры варианта №2 - Эллипс self.a = 3.5 # полуось по X self.b = 2.5 # полуось по Y self.cx = 5.5 # центр по X self.cy = 5.5 # центр по Y self.pose = None self.is_running = False self.t = 0.0 # параметр для движения по эллипсу self.timer = self.create_timer(0.05, self.control_loop) # 20 Гц self.get_logger().info(f'Узел trajectory_node запущен. Эллипс: a={self.a}, b={self.b}') self.get_logger().info('Ожидание нажатия клавиши T...') def pose_callback(self, msg): self.pose = msg def start_callback(self, msg): if msg.data and not self.is_running: self.teleport_to_start() self.t = 0.0 self.is_running = True self.get_logger().info('Начало движения по эллипсовидной траектории') def teleport_to_start(self): # Телепортация робота в начальную точку эллипса if not self.teleport_client.wait_for_service(timeout_sec=2.0): self.get_logger().error('Сервис телепортации недоступен!') return req = TeleportAbsolute.Request() req.x = self.cx + self.a req.y = self.cy req.theta = math.pi / 2.0 # начальная ориентация по касательной self.teleport_client.call_async(req) def control_loop(self): if not self.is_running or self.pose is None: return # Вычисление целевой точки на эллипсе target_x = self.cx + self.a * math.cos(self.t) target_y = self.cy + self.b * math.sin(self.t) # Ошибки dx = target_x - self.pose.x dy = target_y - self.pose.y distance = math.hypot(dx, dy) target_angle = math.atan2(dy, dx) angle_error = target_angle - self.pose.theta # Нормализация угла в диапазон [-pi, pi] angle_error = (angle_error + math.pi) % (2 * math.pi) - math.pi # П-регулятор cmd = Twist() cmd.linear.x = min(2.0 * distance, 2.0) # ограничиваем максимальную скорость cmd.angular.z = 6.0 * angle_error self.vel_pub.publish(cmd) # Переход к следующей точке if distance < 0.12: self.t += 0.045 # Завершение движения после полного оборота if self.t >= 2 * math.pi: self.is_running = False self.vel_pub.publish(Twist()) # остановка self.get_logger().info('Движение по эллипсу завершено') def main(args=None): rclpy.init(args=args) node = TrajectoryNode() try: rclpy.spin(node) except KeyboardInterrupt: pass finally: node.destroy_node() rclpy.shutdown() if __name__ == '__main__': main()