Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ульяновский государственный технический университет»

Кафедра «Вычислительная техника»

Дисциплина «Программирование робототехнических комплексов»

Лабораторная работа №2

«Построение карт с использованием SLAM»

Вариант №2

Выполнил:

студент группы ВТАCбзу-41

Гуляев Д.А.

Проверил:

к.т.н., доцент, кафедра «ВТ»

Святов К.В.

Ульяновск

2026

Постановка задачи

Общее задание:

В среде Gazebo необходимо разработать собственный мир. Возможно в качестве основы использовать стандартный мир из пакетов Gazebo (willow garage, turtlebot3_house). Требования к разрабатываемому миру (к той части, которая делается непосредсвенно студентом, а не берется в готовом виде из Gazebo):

- размер не менее 10x10м

- количество комнат не менее 3

- не менее 7 интерьерных объектов

В среде Gazebo необходимо построить карту окружающего робота пространства с использованием любой библиотеки SLAM (например, gmapping, google catrtographer или др.).

Необходимо написать программу, которая позволит роботу перемещаться из одной точки в другую по заданным координатам (x, y). На пути следования робота должны встретиться препятствия. Робот должен объехать их и вернуться на траекторию следования. В качестве возможного способа реализации поставленной задачи можно рассмотреть вариант просчета точек пути следования робота. Можно использовать библиотеку AMCL.

Ход работы

- Описание запускаемых команд

Используемое ПО: ROS 2 Jazzy Jalisco, Ubuntu 24.04 LTS, Gazebo Sim Harmonic 8.11.0, робот TurtleBot3 Waffle, пакеты slam_toolbox (для SLAM), nav2_bringup (для навигации), ros_gz_bridge (для связи ROS-Gazebo).

Подготовка окружения (выполняется один раз в новом терминале):

source /opt/ros/jazzy/setup.bash cd ~/ros2_ws source install/setup.bash export TURTLEBOT3_MODEL=waffle

source – загружает команды ROS 2. export – указывает системе, что мы используем модель Waffle.

Вся работа выполняется в 3 этапа, для каждого нужны отдельные окна терминала.

Этап 1 – Запуск собственного мира.

# 1. Пересборка пакета после изменений в мире cd ~/ros2_ws colcon build --packages-select lab2_world # 2. Загрузка пакета в окружение source install/setup.bash # 3. Запуск симуляции ros2 launch lab2_world lab2_world.launch.py

Как это работает: Launch-файл запускает 4 процесса одновременно:

gz_sim (сервер) – физический движок, который считает физику мира lab2_world.sdf.

gz_sim (клиент) – окно 3D-визуализации.

robot_state_publisher – публикует модель робота в ROS.

ros_gz_bridge – создает "мост" между Gazebo и ROS 2. Самое важное - он преобразует команды управления /cmd_vel из ROS в формат TwistStamped, который понимает Gazebo Harmonic в ROS 2 Jazzy.

Этап 2 – Построение карты SLAM.

Терминал 1 (мир уже запущен).

# Терминал 2: Запуск алгоритма SLAM ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py use_sim_time:=true # Терминал 3: Ручное управление ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard # Терминал 4: Визуализация rviz2 # Терминал 5 (после объезда): Сохранение карты ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f ~/ros2_ws/src/lab2_world/maps/lab2_map --ros-args -p use_sim_time:=true -r __node:=map_saver_node

Как это работает:

slam_toolbox – нода, которая слушает лидар /scan и одометрию /odom, и строит карту /map. Параметр use_sim_time:=true обязателен, он заставляет SLAM использовать время симуляции, а не реальное.

teleop_keyboard – публикует команды в /cmd_vel. Клавиши W/A/S/D — движение.

В RViz вручную добавляются топики /map и /scan через Add -> By topic

Последняя команда сохраняет два файла: .pgm (картинка) и .yaml (координаты).

Этап 3 – Автономная навигация.

# Терминал 1: Мир ros2 launch lab2_world lab2_world.launch.py # Терминал 2: Загрузка карты и запуск Nav2 ros2 launch lab2_navigator navigation.launch.py # Терминал 3: Мост для Jazzy ros2 run lab2_navigator cmd_vel_bridge # Терминал 4: Программа ros2 run lab2_navigator go_to_point

Как это работает:

Этот launch запускает весь стек Nav2: amcl (локализация), planner_server (глобальный планировщик), controller_server (локальный обход препятствий), bt_navigator (мозг).

Nav2 публикует скорость в /cmd_vel_nav (тип Twist), а Gazebo ждет /cmd_vel (тип TwistStamped). Эта нода конвертирует одно в другое.

Перед запуском в RViz обязательно нужно нажать кнопку "2D Pose Estimate" и указать, где стоит робот - это инициализирует AMCL.

Описание программы:

Основная логика находится в go_to_point.py. Программа использует готовый API nav2_simple_commander, не пишет навигацию с нуля.

# go_to_point.py ключевые функции import rclpy from nav2_simple_commander.robot_navigator import BasicNavigator def main(): navigator = BasicNavigator() # 1. Инициализация AMCL, говорим системе, что робот стоит в (0,0) initial_pose = create_pose(navigator, 0.0, 0.0, 0.0) navigator.setInitialPose(initial_pose) navigator.waitUntilNav2Active() # Ждем пока все серверы Nav2 запустятся # 2. Список целей waypoints = [ {'x': 3.0, 'y': -3.0, 'name': 'Кабинет'}, {'x': 0.0, 'y': 0.0, 'name': 'Коридор'}, ] # 3. Цикл навигации for wp in waypoints: goal_pose = create_pose(navigator, wp['x'], wp['y']) navigator.goToPose(goal_pose) # Отправляем цель в Nav2 while not navigator.isTaskComplete(): feedback = navigator.getFeedback() # получаем расстояние time.sleep(1)

BasicNavigator сам общается с bt_navigator, который запускает планировщики.

Решение проблемы ROS 2 Jazzy с cmd_vel_bridge.py, без этой ноды робот стоит на месте, так как Gazebo игнорирует команды без штампа времени.

# cmd_vel_bridge.py from geometry_msgs.msg import Twist, TwistStamped class CmdVelBridge(Node): def __init__(self): # Подписываемся на выход Nav2 self.subscription = self.create_subscription(Twist, '/cmd_vel_nav', self.callback, 10) # Публикуем для Gazebo self.publisher = self.create_publisher(TwistStamped, '/cmd_vel', 10) def callback(self, msg): stamped = TwistStamped() stamped.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg() # Добавляем время stamped.twist = msg self.publisher.publish(stamped)

- Тестирование

После команды ros2 launch lab2_world lab2_world.launch.py в Gazebo Sim загрузился мир размером 12х12 м.

Рис 1. Gazebo с 4 комнатами и роботом Waffle в центре

Здесь корректно отображаются 4 комнаты (Спальня, Кухня, Гостиная, Кабинет), 10 интерьерных объектов разных цветов, дверные проемы шириной 1.2м для проезда робота.

Далее робот управлялся с клавиатуры, объехал верхнюю часть квартиры.

Рис 2. RViz - видна строящаяся карта

В RViz красные точки лидара совпадают со стенами в Gazebo. Карта /map строится в реальном времени. Серые области – неисследованные.

После запуска Nav2 робот получил задачу проехать в 3 точки.

Рис 3. RViz во время навигации, видна красная линия пути

Робот успешно доехал до точки "Кабинет" и обратно в начальную точку.

Функциональные блоки системы:

1.Gazebo Sim + ros_gz_bridge – симуляция. Мост транслирует топики: /odom, /scan, /imu, /tf из Gazebo в ROS, и /cmd_vel из ROS в Gazebo.

2.slam_toolbox (online_async) – принимает /scan и /odom, строит карту /map методом графовой оптимизации.

3.Nav2 Stack – запускается через bringup_launch.py:

- amcl – локализация робота на карте по лидару.

- planner_server (NavFn) – строит глобальный путь.

- controller_server (DWB) – обходит локальные препятствия.

- bt_navigator – управляет деревом поведения.

4.cmd_vel_bridge – блок для ROS 2 Jazzy. Nav2 публикует geometry_msgs/Twist в /cmd_vel_nav, а плагин DiffDrive в Gazebo Harmonic ожидает geometry_msgs/TwistStamped в /cmd_vel. Нода конвертирует сообщение, добавляя timestamp.

Выводы

В ходе лабораторной работы было выполнено:

- Разработан собственный мир в Gazebo Sim размером 12х12 м с 4 комнатами и 10 интерьерными объектами, полностью соответствующий требованиям.

- Успешно построена карта помещения с помощью slam_toolbox. Карта сохранена в формате .pgm/.yaml.

- Реализована программа автономной навигации. Робот последовательно прошел 3 заданные точки, при этом на пути в Кабинет он самостоятельно построил траекторию в обход дивана и столов, что было видно по изменению глобального плана в RViz.

Трудности:

- Главная проблема ROS 2 Jazzy – несовместимость типов сообщений Twist и TwistStamped. Стандартный Nav2 публикует /cmd_vel, но Gazebo Harmonic его игнорирует. Проблема была решена написанием промежуточной ноды-переходника cmd_vel_bridge.

- Нестабильность SLAM при быстром движении робота – карта "плыла". Решено снижением скорости телеуправления.

- map_saver не работал без параметра use_sim_time:=true из-за рассинхронизации времени симуляции.

Польза технологий:

Использование готового стека Nav2 позволило не программировать алгоритмы обхода препятствий вручную. SLAM дает возможность роботу работать в неизвестном помещении. Модульная архитектура ROS 2 позволила легко заменить компонент – добавить мост, не переписывая всю систему.

Приложение 1. Листинг файла lab2_world/CMakeLists.txt

cmake_minimum_required(VERSION 3.8) project(lab2_world) if(CMAKE_COMPILER_IS_GNUCXX OR CMAKE_CXX_COMPILER_ID MATCHES "Clang") add_compile_options(-Wall -Wextra -Wpedantic) endif() find_package(ament_cmake REQUIRED) if(BUILD_TESTING) find_package(ament_lint_auto REQUIRED) set(ament_cmake_copyright_FOUND TRUE) set(ament_cmake_cpplint_FOUND TRUE) ament_lint_auto_find_test_dependencies() endif() # Установка папок launch и worlds в share install(DIRECTORY launch worlds DESTINATION share/${PROJECT_NAME} ) ament_package()

Приложение 2. Листинг файла lab2_world/launch/lab2_world.launch.py

#!/usr/bin/env python3 # Запускает Gazebo Sim с собственным миром и роботом TurtleBot3 Waffle import os from ament_index_python.packages import get_package_share_directory from launch import LaunchDescription from launch.actions import AppendEnvironmentVariable, IncludeLaunchDescription from launch.launch_description_sources import PythonLaunchDescriptionSource from launch.substitutions import LaunchConfiguration def generate_launch_description(): # Пути к пакетам turtlebot3_gazebo_dir = get_package_share_directory('turtlebot3_gazebo') launch_file_dir = os.path.join(turtlebot3_gazebo_dir, 'launch') ros_gz_sim_dir = get_package_share_directory('ros_gz_sim') # Параметры запуска use_sim_time = LaunchConfiguration('use_sim_time', default='true') # Начальная позиция робота — центр коридора x_pose = LaunchConfiguration('x_pose', default='0.0') y_pose = LaunchConfiguration('y_pose', default='0.0') # Путь к нашему миру world = os.path.join( os.path.expanduser('~'), 'ros2_ws', 'src', 'lab2_world', 'worlds', 'lab2_world.sdf' ) # Запуск физического движка Gazebo (сервер, без GUI) gzserver_cmd = IncludeLaunchDescription( PythonLaunchDescriptionSource( os.path.join(ros_gz_sim_dir, 'launch', 'gz_sim.launch.py') ), launch_arguments={ 'gz_args': ['-r -s -v2 ', world], 'on_exit_shutdown': 'true' }.items() ) # Запуск окна визуализации Gazebo (клиент) gzclient_cmd = IncludeLaunchDescription( PythonLaunchDescriptionSource( os.path.join(ros_gz_sim_dir, 'launch', 'gz_sim.launch.py') ), launch_arguments={ 'gz_args': '-g -v2 ', 'on_exit_shutdown': 'true' }.items() ) # Публикация URDF-модели робота в топик /robot_description robot_state_publisher_cmd = IncludeLaunchDescription( PythonLaunchDescriptionSource( os.path.join(launch_file_dir, 'robot_state_publisher.launch.py') ), launch_arguments={'use_sim_time': use_sim_time}.items() ) # Спавн робота в мире + запуск ros_gz_bridge (мост Gazebo <-> ROS 2) # Мост включает TwistStamped для /cmd_vel (особенность Jazzy) spawn_turtlebot_cmd = IncludeLaunchDescription( PythonLaunchDescriptionSource( os.path.join(launch_file_dir, 'spawn_turtlebot3.launch.py') ), launch_arguments={ 'x_pose': x_pose, 'y_pose': y_pose }.items() ) # Добавляем путь к моделям TurtleBot3 для Gazebo set_env_vars_resources = AppendEnvironmentVariable( 'GZ_SIM_RESOURCE_PATH', os.path.join(turtlebot3_gazebo_dir, 'models') ) ld = LaunchDescription() ld.add_action(set_env_vars_resources) ld.add_action(gzserver_cmd) ld.add_action(gzclient_cmd) ld.add_action(robot_state_publisher_cmd) ld.add_action(spawn_turtlebot_cmd) return ld

Приложение 3. Листинг файла lab2_world/worlds/lab2_world.sdf

<?xml version="1.0" ?> <sdf version="1.8"> <world name="lab2_world"> <!-- Физика: шаг симуляции 1 мс --> <physics name="1ms" type="ignored"> <max_step_size>0.001</max_step_size> <real_time_factor>1.0</real_time_factor> </physics> <!-- Обязательные плагины Gazebo Harmonic --> <plugin filename="gz-sim-physics-system" name="gz::sim::systems::Physics"/> <plugin filename="gz-sim-user-commands-system" name="gz::sim::systems::UserCommands"/> <plugin filename="gz-sim-scene-broadcaster-system" name="gz::sim::systems::SceneBroadcaster"/> <plugin filename="gz-sim-sensors-system" name="gz::sim::systems::Sensors"> <render_engine>ogre2</render_engine> </plugin> <plugin filename="gz-sim-contact-system" name="gz::sim::systems::Contact"/> <!-- Освещение --> <light type="directional" name="sun"> <cast_shadows>true</cast_shadows> <pose>0 0 10 0 0 0</pose> <diffuse>0.8 0.8 0.8 1</diffuse> <specular>0.2 0.2 0.2 1</specular> <direction>-0.5 0.1 -0.9</direction> </light> <!-- Пол --> <model name="ground_plane"> <static>true</static> <link name="link"> <collision name="collision"> <geometry> <plane><normal>0 0 1</normal><size>100 100</size></plane> </geometry> </collision> <visual name="visual"> <geometry> <plane><normal>0 0 1</normal><size>100 100</size></plane> </geometry> <material> <ambient>0.8 0.8 0.8 1</ambient> <diffuse>0.8 0.8 0.8 1</diffuse> </material> </visual> </link> </model> <!-- ВНЕШНИЕ СТЕНЫ 12x12 метров --> <!-- Северная стена Y=6 --> <model name="wall_north"> <static>true</static> <pose>0 6 1.25 0 0 0</pose> <link name="link"> <collision name="col"> <geometry><box><size>12.4 0.2 2.5</size></box></geometry> </collision> <visual name="vis"> <geometry><box><size>12.4 0.2 2.5</size></box></geometry> <material> <ambient>0.9 0.9 0.85 1</ambient> <diffuse>0.9 0.9 0.85 1</diffuse> </material> </visual> </link> </model> <!-- Южная стена Y=-6 --> <model name="wall_south"> <static>true</static> <pose>0 -6 1.25 0 0 0</pose> <link name="link"> <collision name="col"> <geometry><box><size>12.4 0.2 2.5</size></box></geometry> </collision> <visual name="vis"> <geometry><box><size>12.4 0.2 2.5</size></box></geometry> <material> <ambient>0.9 0.9 0.85 1</ambient> <diffuse>0.9 0.9 0.85 1</diffuse> </material> </visual> </link> </model> <!-- Западная стена X=-6 --> <model name="wall_west"> <static>true</static> <pose>-6 0 1.25 0 0 0</pose> <link name="link"> <collision name="col"> <geometry><box><size>0.2 12 2.5</size></box></geometry> </collision> <visual name="vis"> <geometry><box><size>0.2 12 2.5</size></box></geometry> <material> <ambient>0.9 0.9 0.85 1</ambient> <diffuse>0.9 0.9 0.85 1</diffuse> </material> </visual> </link> </model> <!-- Восточная стена X=6 --> <model name="wall_east"> <static>true</static> <pose>6 0 1.25 0 0 0</pose> <link name="link"> <collision name="col"> <geometry><box><size>0.2 12 2.5</size></box></geometry> </collision> <visual name="vis"> <geometry><box><size>0.2 12 2.5</size></box></geometry> <material> <ambient>0.9 0.9 0.85 1</ambient> <diffuse>0.9 0.9 0.85 1</diffuse> </material> </visual> </link> </model> <!-- ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ: 4 комнаты + коридор --> <!-- --> <!-- Y=6 ___________________________ --> <!-- ¦ ¦ ¦ --> <!-- ¦ Спальня ¦ Кухня ¦ --> <!-- Y=1 ¦____ _______¦______ _______¦ --> <!-- ¦ КОРИДОР ¦ --> <!-- Y=-1 ¦____ _______¦______ _______¦ --> <!-- ¦ ¦ ¦ --> <!-- ¦ Гостиная ¦ Кабинет ¦ --> <!-- Y=-6 ¦____________¦______________¦ --> <!-- X=-6 X=0 X=6 --> <!-- Горизонтальная стена Y=1, левая часть (проём в центре) --> <model name="inner_h_top_left"> <static>true</static> <pose>-4 1 1.25 0 0 0</pose> <link name="link"> <collision name="col"> <geometry><box><size>4 0.15 2.5</size></box></geometry> </collision> <visual name="vis"> <geometry><box><size>4 0.15 2.5</size></box></geometry> <material> <ambient>0.85 0.85 0.8 1</ambient> <diffuse>0.85 0.85 0.8 1</diffuse> </material> </visual> </link> </model> <!-- Горизонтальная стена Y=1, правая часть --> <model name="inner_h_top_right"> <static>true</static> <pose>4 1 1.25 0 0 0</pose> <link name="link"> <collision name="col"> <geometry><box><size>4 0.15 2.5</size></box></geometry> </collision> <visual name="vis"> <geometry><box><size>4 0.15 2.5</size></box></geometry> <material> <ambient>0.85 0.85 0.8 1</ambient> <diffuse>0.85 0.85 0.8 1</diffuse> </material> </visual> </link> </model> <!-- Горизонтальная стена Y=-1, левая часть --> <model name="inner_h_bot_left"> <static>true</static> <pose>-4 -1 1.25 0 0 0</pose> <link name="link"> <collision name="col"> <geometry><box><size>4 0.15 2.5</size></box></geometry> </collision> <visual name="vis"> <geometry><box><size>4 0.15 2.5</size></box></geometry> <material> <ambient>0.85 0.85 0.8 1</ambient> <diffuse>0.85 0.85 0.8 1</diffuse> </material> </visual> </link> </model> <!-- Горизонтальная стена Y=-1, правая часть --> <model name="inner_h_bot_right"> <static>true</static> <pose>4 -1 1.25 0 0 0</pose> <link name="link"> <collision name="col"> <geometry><box><size>4 0.15 2.5</size></box></geometry> </collision> <visual name="vis"> <geometry><box><size>4 0.15 2.5</size></box></geometry> <material> <ambient>0.85 0.85 0.8 1</ambient> <diffuse>0.85 0.85 0.8 1</diffuse> </material> </visual> </link> </model> <!-- Вертикальная стена X=0, верхняя часть --> <model name="inner_v_top"> <static>true</static> <pose>0 3.5 1.25 0 0 0</pose> <link name="link"> <collision name="col"> <geometry><box><size>0.15 5 2.5</size></box></geometry> </collision> <visual name="vis"> <geometry><box><size>0.15 5 2.5</size></box></geometry> <material> <ambient>0.85 0.85 0.8 1</ambient> <diffuse>0.85 0.85 0.8 1</diffuse> </material> </visual> </link> </model> <!-- Вертикальная стена X=0, нижняя часть --> <model name="inner_v_bot"> <static>true</static> <pose>0 -3.5 1.25 0 0 0</pose> <link name="link"> <collision name="col"> <geometry><box><size>0.15 5 2.5</size></box></geometry> </collision> <visual name="vis"> <geometry><box><size>0.15 5 2.5</size></box></geometry> <material> <ambient>0.85 0.85 0.8 1</ambient> <diffuse>0.85 0.85 0.8 1</diffuse> </material> </visual> </link> </model> <!-- ИНТЕРЬЕРНЫЕ ОБЪЕКТЫ (10 штук) --> <!-- 1. Обеденный стол (Кухня) --> <model name="dining_table"> <static>true</static> <pose>3 4 0.4 0 0 0</pose> <link name="link"> <collision name="col"> <geometry><box><size>1.5 0.8 0.8</size></box></geometry> </collision> <visual name="vis"> <geometry><box><size>1.5 0.8 0.8</size></box></geometry> <material> <ambient>0.55 0.27 0.07 1</ambient> <diffuse>0.55 0.27 0.07 1</diffuse> </material> </visual> </link> </model> <!-- 2. Стул 1 (Кухня) --> <model name="chair_1"> <static>true</static> <pose>2.2 4 0.25 0 0 0</pose> <link name="link"> <collision name="col"> <geometry><box><size>0.4 0.4 0.5</size></box></geometry> </collision> <visual name="vis"> <geometry><box><size>0.4 0.4 0.5</size></box></geometry> <material> <ambient>0.6 0.3 0.1 1</ambient> <diffuse>0.6 0.3 0.1 1</diffuse> </material> </visual> </link> </model> <!-- 3. Стул 2 (Кухня) --> <model name="chair_2"> <static>true</static> <pose>3.8 4 0.25 0 0 0</pose> <link name="link"> <collision name="col"> <geometry><box><size>0.4 0.4 0.5</size></box></geometry> </collision> <visual name="vis"> <geometry><box><size>0.4 0.4 0.5</size></box></geometry> <material> <ambient>0.6 0.3 0.1 1</ambient> <diffuse>0.6 0.3 0.1 1</diffuse> </material> </visual> </link> </model> <!-- 4. Холодильник (Кухня) --> <model name="fridge"> <static>true</static> <pose>5.5 3 0.9 0 0 0</pose> <link name="link"> <collision name="col"> <geometry><box><size>0.6 0.6 1.8</size></box></geometry> </collision> <visual name="vis"> <geometry><box><size>0.6 0.6 1.8</size></box></geometry> <material> <ambient>0.95 0.95 0.95 1</ambient> <diffuse>0.95 0.95 0.95 1</diffuse> </material> </visual> </link> </model> <!-- 5. Диван (Гостиная) --> <model name="sofa"> <static>true</static> <pose>-3 -3 0.35 0 0 1.5708</pose> <link name="link"> <collision name="col"> <geometry><box><size>2.0 0.8 0.7</size></box></geometry> </collision> <visual name="vis"> <geometry><box><size>2.0 0.8 0.7</size></box></geometry> <material> <ambient>0.1 0.1 0.4 1</ambient> <diffuse>0.1 0.1 0.4 1</diffuse> </material> </visual> </link> </model> <!-- 6. Журнальный столик (Гостиная) --> <model name="coffee_table"> <static>true</static> <pose>-4.5 -4.5 0.2 0 0 0</pose> <link name="link"> <collision name="col"> <geometry><box><size>0.8 0.8 0.4</size></box></geometry> </collision> <visual name="vis"> <geometry><box><size>0.8 0.8 0.4</size></box></geometry> <material> <ambient>0.1 0.5 0.2 1</ambient> <diffuse>0.1 0.5 0.2 1</diffuse> </material> </visual> </link> </model> <!-- 7. Книжный шкаф (Кабинет) --> <model name="bookshelf"> <static>true</static> <pose>5.5 -4 0.9 0 0 0</pose> <link name="link"> <collision name="col"> <geometry><box><size>0.4 1.5 1.8</size></box></geometry> </collision> <visual name="vis"> <geometry><box><size>0.4 1.5 1.8</size></box></geometry> <material> <ambient>0.35 0.18 0.05 1</ambient> <diffuse>0.35 0.18 0.05 1</diffuse> </material> </visual> </link> </model> <!-- 8. Рабочий стол (Кабинет) --> <model name="desk"> <static>true</static> <pose>3 -4 0.375 0 0 0</pose> <link name="link"> <collision name="col"> <geometry><box><size>1.2 0.6 0.75</size></box></geometry> </collision> <visual name="vis"> <geometry><box><size>1.2 0.6 0.75</size></box></geometry> <material> <ambient>0.7 0.5 0.3 1</ambient> <diffuse>0.7 0.5 0.3 1</diffuse> </material> </visual> </link> </model> <!-- 9. Кровать (Спальня) --> <model name="bed"> <static>true</static> <pose>-3 4 0.3 0 0 0</pose> <link name="link"> <collision name="col"> <geometry><box><size>2.0 1.4 0.6</size></box></geometry> </collision> <visual name="vis"> <geometry><box><size>2.0 1.4 0.6</size></box></geometry> <material> <ambient>0.6 0.15 0.15 1</ambient> <diffuse>0.6 0.15 0.15 1</diffuse> </material> </visual> </link> </model> <!-- 10. Тумбочка (Спальня) --> <model name="nightstand"> <static>true</static> <pose>-4.2 4.8 0.25 0 0 0</pose> <link name="link"> <collision name="col"> <geometry><box><size>0.5 0.4 0.5</size></box></geometry> </collision> <visual name="vis"> <geometry><box><size>0.5 0.4 0.5</size></box></geometry> <material> <ambient>0.45 0.25 0.1 1</ambient> <diffuse>0.45 0.25 0.1 1</diffuse> </material> </visual> </link> </model> </world> </sdf>

Приложение 4. Листинг файла lab2_navigator/setup.py

import os from glob import glob from setuptools import find_packages, setup package_name = 'lab2_navigator' setup( name=package_name, version='0.0.0', packages=find_packages(exclude=['test']), data_files=[ ('share/ament_index/resource_index/packages', ['resource/lab2_navigator']), ('share/' + package_name, ['package.xml']), # Установка launch-файлов в share (os.path.join('share', package_name, 'launch'), glob('launch/*.py')), ], install_requires=['setuptools'], zip_safe=True, maintainer='dima', maintainer_email='dima@todo.todo', description='Навигация TurtleBot3 Waffle по координатам', license='Apache-2.0', tests_require=['pytest'], entry_points={ 'console_scripts': [ # Основная программа навигации 'go_to_point = lab2_navigator.go_to_point:main', # Мост для конвертации Twist -> TwistStamped 'cmd_vel_bridge = lab2_navigator.cmd_vel_bridge:main', ], }, )

Приложение 5. Листинг файла lab2_navigator/launch/navigation.launch.py

#!/usr/bin/env python3 # Запускает Nav2 со сохранённой картой и RViz для визуализации import os from ament_index_python.packages import get_package_share_directory from launch import LaunchDescription from launch.actions import IncludeLaunchDescription from launch.launch_description_sources import PythonLaunchDescriptionSource from launch.substitutions import LaunchConfiguration def generate_launch_description(): # Путь к сохранённой карте map_file = os.path.join( os.path.expanduser('~'), 'ros2_ws', 'src', 'lab2_world', 'maps', 'lab2_map.yaml' ) # Стандартные параметры Nav2 nav2_params = os.path.join( get_package_share_directory('nav2_bringup'), 'params', 'nav2_params.yaml' ) use_sim_time = LaunchConfiguration('use_sim_time', default='true') # Запуск полного стека Nav2: # amcl, planner_server, controller_server, bt_navigator и др. nav2_launch = IncludeLaunchDescription( PythonLaunchDescriptionSource( os.path.join( get_package_share_directory('nav2_bringup'), 'launch', 'bringup_launch.py' ) ), launch_arguments={ 'map': map_file, 'use_sim_time': use_sim_time, 'params_file': nav2_params, 'autostart': 'true', }.items() ) # Запуск RViz с конфигурацией Nav2 rviz_launch = IncludeLaunchDescription( PythonLaunchDescriptionSource( os.path.join( get_package_share_directory('nav2_bringup'), 'launch', 'rviz_launch.py' ) ), launch_arguments={ 'use_sim_time': use_sim_time, }.items() ) ld = LaunchDescription() ld.add_action(nav2_launch) ld.add_action(rviz_launch) return ld

Приложение 6. Листинг lab2_navigator/lab2_navigator/cmd_vel_bridge.py

#!/usr/bin/env python3 """ Мост для конвертации команд скорости. Nav2 публикует geometry_msgs/Twist в /cmd_vel_nav Gazebo Harmonic ожидает geometry_msgs/TwistStamped в /cmd_vel Эта нода подписывается на /cmd_vel_nav (Twist), добавляет timestamp и публикует в /cmd_vel (TwistStamped) """ import rclpy from rclpy.node import Node from geometry_msgs.msg import Twist, TwistStamped class CmdVelBridge(Node): def __init__(self): super().__init__('cmd_vel_bridge') # Подписываемся на выход Nav2 (тип Twist) self.subscription = self.create_subscription( Twist, '/cmd_vel_nav', self.cmd_vel_callback, 10 ) # Публикуем для Gazebo (тип TwistStamped) self.publisher = self.create_publisher( TwistStamped, '/cmd_vel', 10 ) self.get_logger().info( 'CmdVelBridge запущен: /cmd_vel_nav (Twist) -> /cmd_vel (TwistStamped)' ) def cmd_vel_callback(self, msg: Twist): """Конвертирует Twist в TwistStamped и публикует.""" stamped = TwistStamped() # Добавляем текущее время симуляции stamped.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg() stamped.header.frame_id = 'base_footprint' # Копируем линейную и угловую скорости stamped.twist = msg self.publisher.publish(stamped) def main(args=None): rclpy.init(args=args) node = CmdVelBridge() rclpy.spin(node) node.destroy_node() rclpy.shutdown() if __name__ == '__main__': main()

Приложение 7. Листинг файла lab2_navigator/lab2_navigator/go_to_point.py

#!/usr/bin/env python3 """ Программа автономной навигации TurtleBot3 Waffle. Робот последовательно перемещается по заданным координатам (x, y). На пути встречаются препятствия (мебель), которые робот объезжает автоматически с помощью глобального (NavFn) и локального (DWB) планировщиков Nav2. """ import rclpy from rclpy.node import Node from nav2_simple_commander.robot_navigator import BasicNavigator, TaskResult from geometry_msgs.msg import PoseStamped import math import time def create_pose(navigator, x, y, yaw=0.0): """Создаёт целевую позу PoseStamped в системе координат map.""" pose = PoseStamped() pose.header.frame_id = 'map' pose.header.stamp = navigator.get_clock().now().to_msg() pose.pose.position.x = x pose.pose.position.y = y pose.pose.position.z = 0.0 # Конвертация угла Эйлера (yaw) в кватернион pose.pose.orientation.z = math.sin(yaw / 2.0) pose.pose.orientation.w = math.cos(yaw / 2.0) return pose def main(): rclpy.init() # BasicNavigator — высокоуровневый API для управления Nav2 navigator = BasicNavigator() # 1. Установка начальной позы для AMCL # AMCL (Adaptive Monte Carlo Localization) использует эту позу # как начальное распределение частиц для локализации на карте initial_pose = create_pose(navigator, 0.0, 0.0, 0.0) navigator.setInitialPose(initial_pose) # 2. Ждём активации всех нод Nav2 navigator.get_logger().info('Ожидание активации Nav2...') navigator.waitUntilNav2Active() navigator.get_logger().info('Nav2 активирован!') # 3. Маршрут по точкам # Адаптирован под построенную карту (правая часть помещения) # На пути к Кабинету (3, -3) робот объезжает рабочий стол waypoints = [ # Кабинет — правый нижний угол, есть препятствия: стол, шкаф {'x': 3.0, 'y': -3.0, 'yaw': -1.57, 'name': 'Кабинет'}, # Коридор — центр, промежуточная точка {'x': 0.0, 'y': 0.0, 'yaw': 0.0, 'name': 'Коридор'}, # Правый коридор — проверка обхода стены {'x': 4.0, 'y': 0.0, 'yaw': 0.0, 'name': 'Правый коридор'}, # Возврат в начало {'x': 0.0, 'y': 0.0, 'yaw': 0.0, 'name': 'Старт'}, ] # 4. Последовательная навигация по точкам for i, wp in enumerate(waypoints): navigator.get_logger().info( f'[{i+1}/{len(waypoints)}] Еду в: {wp["name"]} ' f'(x={wp["x"]}, y={wp["y"]})' ) # Формируем цель и отправляем в bt_navigator goal_pose = create_pose(navigator, wp['x'], wp['y'], wp['yaw']) navigator.goToPose(goal_pose) # Ждём завершения задачи while not navigator.isTaskComplete(): feedback = navigator.getFeedback() if feedback: navigator.get_logger().info( f' Осталось: {feedback.distance_remaining:.2f} м' ) time.sleep(1) # Проверяем результат result = navigator.getResult() if result == TaskResult.SUCCEEDED: navigator.get_logger().info( f'Точка "{wp["name"]}" достигнута!' ) elif result == TaskResult.CANCELED: navigator.get_logger().warn( f'Навигация к "{wp["name"]}" отменена' ) elif result == TaskResult.FAILED: navigator.get_logger().error( f'Не удалось доехать до "{wp["name"]}"' ) # Пауза между точками time.sleep(2) navigator.get_logger().info('Маршрут завершён!') navigator.lifecycleShutdown() rclpy.shutdown() if __name__ == '__main__': main()