Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ульяновский государственный технический университет»

Кафедра «Вычислительная техника»

Дисциплина «Программирование робототехнических комплексов»

Лабораторная работа №2

«Построение карт с использованием SLAM»

Вариант №2

Выполнил:

студент группы ВТАCбзу-41

Гуляев Д.А.

Проверил:

к.т.н., доцент, кафедра «ВТ»

Святов К.В.

Ульяновск

2026

Постановка задачи

Общее задание:

В среде Gazebo необходимо разработать собственный мир. Возможно в качестве основы использовать стандартный мир из пакетов Gazebo (willow garage, turtlebot3_house). Требования к разрабатываемому миру (к той части, которая делается непосредсвенно студентом, а не берется в готовом виде из Gazebo):

- размер не менее 10x10м

- количество комнат не менее 3

- не менее 7 интерьерных объектов

В среде Gazebo необходимо построить карту окружающего робота пространства с использованием любой библиотеки SLAM (например, gmapping, google catrtographer или др.).

Необходимо написать программу, которая позволит роботу перемещаться из одной точки в другую по заданным координатам (x, y). На пути следования робота должны встретиться препятствия. Робот должен объехать их и вернуться на траекторию следования. В качестве возможного способа реализации поставленной задачи можно рассмотреть вариант просчета точек пути следования робота. Можно использовать библиотеку AMCL.

Ход работы

- Описание запускаемых команд

Используемое ПО: ROS 2 Jazzy Jalisco, Ubuntu 24.04 LTS, Gazebo Sim Harmonic 8.11.0, робот TurtleBot3 Waffle, пакеты slam_toolbox (для SLAM), nav2_bringup (для навигации), ros_gz_bridge (для связи ROS-Gazebo).

Подготовка окружения (выполняется один раз в новом терминале):

source /opt/ros/jazzy/setup.bash cd ~/ros2_ws source install/setup.bash export TURTLEBOT3_MODEL=waffle

source – загружает команды ROS 2. export – указывает системе, что мы используем модель Waffle.

Вся работа выполняется в 3 этапа, для каждого нужны отдельные окна терминала.

Этап 1 – Запуск собственного мира.

# 1. Пересборка пакета после изменений в мире cd ~/ros2_ws colcon build --packages-select lab2_world # 2. Загрузка пакета в окружение source install/setup.bash # 3. Запуск симуляции ros2 launch lab2_world lab2_world.launch.py

Как это работает: Launch-файл запускает 4 процесса одновременно:

gz_sim (сервер) – физический движок, который считает физику мира lab2_world.sdf.

gz_sim (клиент) – окно 3D-визуализации.

robot_state_publisher – публикует модель робота в ROS.

ros_gz_bridge – создает "мост" между Gazebo и ROS 2. Самое важное - он преобразует команды управления /cmd_vel из ROS в формат TwistStamped, который понимает Gazebo Harmonic в ROS 2 Jazzy.

Этап 2 – Построение карты SLAM.

Терминал 1 (мир уже запущен).

# Терминал 2: Запуск алгоритма SLAM ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py use_sim_time:=true # Терминал 3: Ручное управление ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard # Терминал 4: Визуализация rviz2 # Терминал 5 (после объезда): Сохранение карты ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f ~/ros2_ws/src/lab2_world/maps/lab2_map --ros-args -p use_sim_time:=true -r __node:=map_saver_node

Как это работает:

slam_toolbox – нода, которая слушает лидар /scan и одометрию /odom, и строит карту /map. Параметр use_sim_time:=true обязателен, он заставляет SLAM использовать время симуляции, а не реальное.

teleop_keyboard – публикует команды в /cmd_vel. Клавиши W/A/S/D — движение.

В RViz вручную добавляются топики /map и /scan через Add -> By topic

Последняя команда сохраняет два файла: .pgm (картинка) и .yaml (координаты).

Этап 3 – Автономная навигация.

# Терминал 1: Мир ros2 launch lab2_world lab2_world.launch.py # Терминал 2: Загрузка карты и запуск Nav2 ros2 launch lab2_navigator navigation.launch.py # Терминал 3: Мост для Jazzy ros2 run lab2_navigator cmd_vel_bridge # Терминал 4: Программа ros2 run lab2_navigator go_to_point

Как это работает:

Этот launch запускает весь стек Nav2: amcl (локализация), planner_server (глобальный планировщик), controller_server (локальный обход препятствий), bt_navigator (мозг).

Nav2 публикует скорость в /cmd_vel_nav (тип Twist), а Gazebo ждет /cmd_vel (тип TwistStamped). Эта нода конвертирует одно в другое.

Перед запуском в RViz обязательно нужно нажать кнопку "2D Pose Estimate" и указать, где стоит робот - это инициализирует AMCL.

Описание программы:

Основная логика находится в go_to_point.py. Программа использует готовый API nav2_simple_commander, не пишет навигацию с нуля.

# go_to_point.py ключевые функции import rclpy from nav2_simple_commander.robot_navigator import BasicNavigator def main(): navigator = BasicNavigator() # 1. Инициализация AMCL, говорим системе, что робот стоит в (0,0) initial_pose = create_pose(navigator, 0.0, 0.0, 0.0) navigator.setInitialPose(initial_pose) navigator.waitUntilNav2Active() # Ждем пока все серверы Nav2 запустятся # 2. Список целей waypoints = [ {'x': 3.0, 'y': -3.0, 'name': 'Кабинет'}, {'x': 0.0, 'y': 0.0, 'name': 'Коридор'}, ] # 3. Цикл навигации for wp in waypoints: goal_pose = create_pose(navigator, wp['x'], wp['y']) navigator.goToPose(goal_pose) # Отправляем цель в Nav2 while not navigator.isTaskComplete(): feedback = navigator.getFeedback() # получаем расстояние time.sleep(1)

BasicNavigator сам общается с bt_navigator, который запускает планировщики.

Решение проблемы ROS 2 Jazzy с cmd_vel_bridge.py, без этой ноды робот стоит на месте, так как Gazebo игнорирует команды без штампа времени.

# cmd_vel_bridge.py from geometry_msgs.msg import Twist, TwistStamped class CmdVelBridge(Node): def __init__(self): # Подписываемся на выход Nav2 self.subscription = self.create_subscription(Twist, '/cmd_vel_nav', self.callback, 10) # Публикуем для Gazebo self.publisher = self.create_publisher(TwistStamped, '/cmd_vel', 10) def callback(self, msg): stamped = TwistStamped() stamped.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg() # Добавляем время stamped.twist = msg self.publisher.publish(stamped)

- Тестирование

После команды ros2 launch lab2_world lab2_world.launch.py в Gazebo Sim загрузился мир размером 12х12 м.

Рис 1. Gazebo с 4 комнатами и роботом Waffle в центре

Здесь корректно отображаются 4 комнаты (Спальня, Кухня, Гостиная, Кабинет), 10 интерьерных объектов разных цветов, дверные проемы шириной 1.2м для проезда робота.

Далее робот управлялся с клавиатуры, объехал верхнюю часть квартиры.

Рис 2. RViz - видна строящаяся карта

В RViz красные точки лидара совпадают со стенами в Gazebo. Карта /map строится в реальном времени. Серые области – неисследованные.

После запуска Nav2 робот получил задачу проехать в 3 точки.

Рис 3. RViz во время навигации, видна красная линия пути

Робот успешно доехал до точки "Кабинет" и обратно в начальную точку.

Функциональные блоки системы:

1.Gazebo Sim + ros_gz_bridge – симуляция. Мост транслирует топики: /odom, /scan, /imu, /tf из Gazebo в ROS, и /cmd_vel из ROS в Gazebo.

2.slam_toolbox (online_async) – принимает /scan и /odom, строит карту /map методом графовой оптимизации.

3.Nav2 Stack – запускается через bringup_launch.py:

- amcl – локализация робота на карте по лидару.

- planner_server (NavFn) – строит глобальный путь.

- controller_server (DWB) – обходит локальные препятствия.

- bt_navigator – управляет деревом поведения.

4.cmd_vel_bridge – блок для ROS 2 Jazzy. Nav2 публикует geometry_msgs/Twist в /cmd_vel_nav, а плагин DiffDrive в Gazebo Harmonic ожидает geometry_msgs/TwistStamped в /cmd_vel. Нода конвертирует сообщение, добавляя timestamp.

Выводы

В ходе лабораторной работы было выполнено:

- Разработан собственный мир в Gazebo Sim размером 12х12 м с 4 комнатами и 10 интерьерными объектами, полностью соответствующий требованиям.

- Успешно построена карта помещения с помощью slam_toolbox. Карта сохранена в формате .pgm/.yaml.

- Реализована программа автономной навигации. Робот последовательно прошел 3 заданные точки, при этом на пути в Кабинет он самостоятельно построил траекторию в обход дивана и столов, что было видно по изменению глобального плана в RViz.

Трудности:

- Главная проблема ROS 2 Jazzy – несовместимость типов сообщений Twist и TwistStamped. Стандартный Nav2 публикует /cmd_vel, но Gazebo Harmonic его игнорирует. Проблема была решена написанием промежуточной ноды-переходника cmd_vel_bridge.

- Нестабильность SLAM при быстром движении робота – карта "плыла". Решено снижением скорости телеуправления.

- map_saver не работал без параметра use_sim_time:=true из-за рассинхронизации времени симуляции.

Польза технологий:

Использование готового стека Nav2 позволило не программировать алгоритмы обхода препятствий вручную. SLAM дает возможность роботу работать в неизвестном помещении. Модульная архитектура ROS 2 позволила легко заменить компонент – добавить мост, не переписывая всю систему.