МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет «Заочно-вечерний факультет»

Кафедра «Вычислительная техника»

Дисциплина «Программирование робототехнических комплексов»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (РАБОТА)

Тема Разработка робота, осуществляющего движение по эллипсовидной траектории. Вариант №2

Выполнил студент      _______________________   /  Гуляев Д.А.  /

подпись         	    инициалы, фамилия

Курс                   4                     	Группа ВТАСбзу-41

Направление/ специальность 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

Руководитель:          к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Вычислительная техника»

Святов Кирилл Валерьевич

должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество

Дата сдачи:

«____» _________________2026г.

Дата защиты:

«____» ________________2026г.

Оценка: ______________________

Ульяновск

2026 г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет «Заочно-вечерний факультет»

Кафедра «Вычислительная техника»

Дисциплина «Программирование робототехнических комплексов»

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (РАБОТУ)

студенту   ВТАСбзу-41  	  Гуляев Д.А.

группа 		  фамилия, инициалы

Тема проекта (работы)  Разработка робота, осуществляющего движение по эллипсовидной траектории. Вариант №2

Срок сдачи законченного проекта (работы) «___»  __________ 2026 г.

Исходные данные к проекту (работе):

Материалы лекций. 	Сайты ros.org, gazebosim.org

Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов):

Введение (цели, задачи, актуальность).

Глава 1. Реализация алгоритмов движения в TurtleSim (эллипсовидная траектория).

Глава 2. Картографирование среды и навигация в Gazebo (алгоритм SLAM, пакет Nav2).

Глава 3. Разработка комплексной системы управления на базе автоматной модели (ПИД-регулятор, движение вдоль стены).

Заключение и список литературы.

Приложения.

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель кандидат технических наук    ____________ / К.В. Святов /

должность				 подпись         инициалы, фамилия

«___» ___________ 2026г

Студент ___________________________ / Д.А. Гуляев /

подпись 		инициалы, фамилия

«___» ___________ 2026г

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

- высшего образования

- «УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

- ОТЗЫВ

- руководителя на курсовой проект (работу)

- Студента  	Гуляева Д.А.

- фамилия, имя и отчество

- Факультет          ЗВФ              группа ВТАСбзу-41      курс 4

- Дисциплина 	  «Программирование робототехнических комплексов»

- Тема проекта (работы) Разработка робота, осуществляющего движение по эллипсовидной траектории. Вариант №2

- Отмечаются следующие моменты: актуальность темы исследования; соответствие содержания и структуры курсовой работы ее теме; степень разработанности проблемы, наиболее интересно исследованные вопросы. Оценивается степень самостоятельности и инициативы студента; умение пользоваться различными источниками информации; уровень его теоретической подготовки; умение анализировать научные материалы, делать практические выводы; знание основных концепций, научной и специальной литературы по избранной теме. Содержится оценка проекта (работы) руководителем.

- ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Руководитель кандидат технических наук  	  _____________ /    К.В. Святов    /

- должность, учёная степень, ученое звание	     	  подпись          инициалы, фамилия

«_____» ________________2026г

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1 Простые алгоритмы движения робота	7

1.1 Установка WSL2 и ROS 2	7

1.2 Создание и редактирование файлов	9

1.3 Запуск программы и отладка	11

2 Построение карт с использованием SLAM	14

2.1 Запуск симуляционной среды Gazebo и навигационного стека Nav2	14

2.2 Проверка построения карты и автономной навигации	17

3 Управление мобильным роботом в ROS 2	20

3.1 Запуск симулятора Gazebo Harmonic и основных узлов управления	20

3.2 Результаты тестирования движения по эллипсовидной траектории и ПИД-регулятора	21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	26

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	27

Приложение 1. Листинг файла setup.py	28

Приложение 2. Листинг файла teleop_node.py	29

Приложение 3. Листинг файла trajectory_node.py	31

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной курсовой работы является изучение и практическое освоение инструментов программирования робототехнических комплексов на базе платформы ROS 2 (Robot Operating System 2) с применением симулятора Gazebo и робота TurtleBot3.

Робототехника является одним из наиболее динамично развивающихся направлений современной инженерии. Платформа ROS 2 стала промышленным стандартом для разработки программного обеспечения роботов благодаря своей модульной архитектуре, развитой экосистеме пакетов и поддержке распределённых систем реального времени. Освоение данной платформы является необходимым навыком для специалиста в области вычислительной техники и автоматизированных систем.

Задачи курсовой работы включают:

- реализацию движения робота по заданной траектории в симуляторе TurtleSim с использованием ручного и автоматического управления;

- разработку собственного мира в симуляторе Gazebo, построение карты окружающего пространства с применением алгоритма SLAM и реализацию автономной навигации с объездом препятствий;

- программирование мобильного робота TurtleBot3 в среде Gazebo с реализацией автоматной модели управления, движения по эллипсовидной траектории и движения вдоль стены с ПИД-регулятором.

Объект исследования – мобильный робот TurtleBot3 Waffle в симуляционной среде Gazebo Harmonic. Предмет исследования – методы и алгоритмы программирования движения робота, построения карт и автономной навигации на платформе ROS 2 Jazzy Jalisco.

Актуальность работы обусловлена широким применением платформы ROS 2 в современной робототехнике. Использование симуляторов позволяет разрабатывать и отлаживать алгоритмы управления без риска повреждения реального оборудования, что существенно снижает стоимость разработки и ускоряет процесс обучения.

Курсовая работа состоит из следующих глав:

- первая глава посвящена реализации простых алгоритмов движения робота в симуляторе TurtleSim с управлением с клавиатуры и движением по эллипсовидной траектории;

- вторая глава описывает построение собственного мира в Gazebo, создание карты среды с помощью пакета slam_toolbox и реализацию автономной навигации с использованием стека Nav2;

- третья глава представляет комплексную систему управления роботом TurtleBot3 в Gazebo, включающую автоматную модель с тремя состояниями, движение по эллипсу и ПИД-регулятор для движения вдоль стены.

Ожидаемым результатом является комплекс программных решений, демонстрирующих последовательное освоение инструментов платформы ROS 2: от простого управления черепашкой в TurtleSim до полноценной системы автономной навигации мобильного робота в трёхмерном симуляторе с ПИД-регулятором и картографированием.

1 Простые алгоритмы движения робота

1.1 Установка WSL2 и ROS 2

Так как лабораторная работа выполнялась на Windows 10, первым делом была установлена подсистема Windows для Linux (WSL2) и настроена вся необходимая среда разработки.

В PowerShell от имени администратора были выполнены следующие команды по порядку:

dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart wsl --set-default-version 2 wsl --update wsl --shutdown wsl --install -d Ubuntu

Рисунок 1.1 - Процесс установки WSL

После установки Ubuntu был создан пользователь dima. Далее внутри Ubuntu было выполнено обновление всех пакетов:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

На этом этапе возникла типичная для WSL2 ошибка Temporary failure resolving 'security.ubuntu.com'. Проблема была решена созданием файла /etc/wsl.conf с отключением автоматической генерации resolv.conf и прописыванием публичных DNS-серверов Google и Cloudflare.

После исправления сети началась установка ROS 2 Jazzy Jalisco:

sudo apt install curl gnupg2 lsb-release software-properties-common -y sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" ¦ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null sudo apt update sudo apt install ros-jazzy-desktop python3-colcon-common-extensions git -y echo "source /opt/ros/jazzy/setup.bash" >> ~/.bashrc source ~/.bashrc

Затем было создано рабочее пространство ros2_ws, скачан пакет-заготовка и выполнена первая сборка. В пакете ulstu_turtlesim предстояло доработать три основных файла: setup.py, teleop_node.py и trajectory_node.py.

Рисунок 1.2 - Окно настроек WSL по установки

В ROS 2 основными строительными блоками являются ноды (узлы), топики (каналы связи) и сервисы. Узел teleop_node выступает в роли издателя (Publisher), а симулятор turtlesim - подписчика (Subscriber). Для плавного движения по кривой используется пропорциональный регулятор (П-регулятор), который рассчитывает ошибку по расстоянию и по ориентации.

Чтобы избежать ситуации, когда робот сначала едет по прямой к первой точке эллипса, было принято решение использовать ROS-сервис /turtle1/teleport_absolute. Это позволило мгновенно переносить черепаху в нужную стартовую позицию с правильной ориентацией.

1.2 Создание и редактирование файлов

Редактирование файла setup.py:

В этом файле нужно было зарегистрировать новые исполняемые узлы, чтобы их можно было запускать через команду ros2 run. Без этого пакет не видел наши ноды teleop_node и trajectory_node.

В раздел entry_points конфигурации были добавлены две новые строки:

'console_scripts': [ 'sim_node = ulstu_turtlesim.sim_node:main', 'teleop_node = ulstu_turtlesim.teleop_node:main', 'trajectory_node = ulstu_turtlesim.trajectory_node:main', ],

Ключевое изменение: регистрация точек входа для teleop_node и trajectory_node, которые ранее отсутствовали. Это позволило системе сборки colcon правильно обработать эти узлы и сделать их доступными для запуска через ros2 run ulstu_turtlesim teleop_node и ros2 run ulstu_turtlesim trajectory_node.

Остальная часть файла setup.py осталась без изменений.

Создание узла управления с клавиатуры (teleop_node.py):

Данный файл был написан с нуля, так как в заготовке он отсутствовал. Узел отвечает за ручное управление роботом с помощью клавиатуры. Он создаёт два издателя: первый публикует сообщения типа Twist в топик /turtle1/cmd_vel для управления скоростью, второй публикует сообщение типа Bool в топик /start_trajectory при нажатии клавиши T для запуска движения по траектории. Полный листинг файла приведён в Приложении 2.

Реализация узла движения по эллипсовидной траектории (trajectory_node.py):

Этот файл также был написан с нуля. Это основной узел лабораторной работы, реализующий вариант №2. Он подписывается на текущую позицию черепахи через топик /turtle1/pose, ожидает команду старта из топика /start_trajectory и реализует движение по математической траектории эллипса с помощью П-регулятора. Дополнительно узел использует сервис /turtle1/teleport_absolute для мгновенной установки робота в начальную точку эллипса. Полный листинг файла приведён в Приложении 3.

Как это работает:

При нажатии клавиши T в узел trajectory_node приходит сообщение. Узел вызывает сервис телепортации, после чего начинает цикл управления. В каждом цикле вычисляется следующая точка на эллипсе по формулам x = cx + a·cos(t) и y = cy + b·sin(t). Затем рассчитывается ошибка позиции и угла, формируются команды линейной и угловой скорости и отправляются в топик /cmd_vel. Когда робот приближается к текущей точке, параметр t увеличивается, и движение продолжается дальше по эллипсу.

1.3 Запуск программы и отладка

Программа запускалась следующим образом:

Терминал 1: ros2 run turtlesim turtlesim_node — запуск симулятора;

Терминал 2: ros2 run ulstu_turtlesim trajectory_node — запуск узла траектории;

Терминал 3: ros2 run ulstu_turtlesim teleop_node (нажми на него и жми T) — управление с клавиатуры.

Для отладки использовались стандартные инструменты ROS 2: ros2 topic list, ros2 node list, ros2 topic echo /turtle1/pose, а также визуальная утилита rqt_graph, которая показывает связи между узлами.

Что видим на экране:

После нажатия клавиши T в третьем терминале робот мгновенно перемещается в начальную точку эллипса и начинает плавно вырисовывать правильный эллипс с заданными полуосями a=3.5 и b=2.5. Прямолинейный участок в начале движения полностью исчез.

Рисунок 1.3 - До запуска команды движения по эллипсовидной траектории

Рисунок 1.4 - Результат выполнения движения по эллипсовидной траектории

2 Построение карт с использованием SLAM

2.1 Запуск симуляционной среды Gazebo и навигационного стека Nav2

Используемое ПО: ROS 2 Jazzy Jalisco, Ubuntu 24.04 LTS, Gazebo Sim Harmonic 8.11.0, робот TurtleBot3 Waffle, пакеты slam_toolbox (для SLAM), nav2_bringup (для навигации), ros_gz_bridge (для связи ROS-Gazebo).

Подготовка окружения (выполняется один раз в новом терминале):

source /opt/ros/jazzy/setup.bash cd ~/ros2_ws source install/setup.bash export TURTLEBOT3_MODEL=waffle

source – загружает команды ROS 2. export – указывает системе, что мы используем модель Waffle.

Вся работа выполняется в 3 этапа, для каждого нужны отдельные окна терминала.

Этап 1 – Запуск собственного мира.

# 1. Пересборка пакета после изменений в мире cd ~/ros2_ws colcon build --packages-select lab2_world # 2. Загрузка пакета в окружение source install/setup.bash # 3. Запуск симуляции ros2 launch lab2_world lab2_world.launch.py

Как это работает: Launch-файл запускает 4 процесса одновременно:

gz_sim (сервер) – физический движок, который считает физику мира lab2_world.sdf.

gz_sim (клиент) – окно 3D-визуализации.

robot_state_publisher – публикует модель робота в ROS.

ros_gz_bridge – создает "мост" между Gazebo и ROS 2. Самое важное - он преобразует команды управления /cmd_vel из ROS в формат TwistStamped, который понимает Gazebo Harmonic в ROS 2 Jazzy.

Этап 2 – Построение карты SLAM.

Терминал 1 (мир уже запущен).

# Терминал 2: Запуск алгоритма SLAM ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py use_sim_time:=true # Терминал 3: Ручное управление ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard # Терминал 4: Визуализация rviz2 # Терминал 5 (после объезда): Сохранение карты ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f ~/ros2_ws/src/lab2_world/maps/lab2_map --ros-args -p use_sim_time:=true -r __node:=map_saver_node

Как это работает:

slam_toolbox – нода, которая слушает лидар /scan и одометрию /odom, и строит карту /map. Параметр use_sim_time:=true обязателен, он заставляет SLAM использовать время симуляции, а не реальное.

teleop_keyboard – публикует команды в /cmd_vel. Клавиши W/A/S/D — движение.

В RViz вручную добавляются топики /map и /scan через Add -> By topic

Последняя команда сохраняет два файла: .pgm (картинка) и .yaml (координаты).

Этап 3 – Автономная навигация.

# Терминал 1: Мир ros2 launch lab2_world lab2_world.launch.py # Терминал 2: Загрузка карты и запуск Nav2 ros2 launch lab2_navigator navigation.launch.py # Терминал 3: Мост для Jazzy ros2 run lab2_navigator cmd_vel_bridge # Терминал 4: Программа ros2 run lab2_navigator go_to_point

Как это работает:

Этот launch запускает весь стек Nav2: amcl (локализация), planner_server (глобальный планировщик), controller_server (локальный обход препятствий), bt_navigator (мозг).

Nav2 публикует скорость в /cmd_vel_nav (тип Twist), а Gazebo ждет /cmd_vel (тип TwistStamped). Эта нода конвертирует одно в другое.

Перед запуском в RViz обязательно нужно нажать кнопку "2D Pose Estimate" и указать, где стоит робот - это инициализирует AMCL.

Описание программы:

Основная логика находится в go_to_point.py. Программа использует готовый API nav2_simple_commander, не пишет навигацию с нуля.

# go_to_point.py ключевые функции import rclpy from nav2_simple_commander.robot_navigator import BasicNavigator def main(): navigator = BasicNavigator() # 1. Инициализация AMCL, говорим системе, что робот стоит в (0,0) initial_pose = create_pose(navigator, 0.0, 0.0, 0.0) navigator.setInitialPose(initial_pose) navigator.waitUntilNav2Active() # Ждем пока все серверы Nav2 запустятся # 2. Список целей waypoints = [ {'x': 3.0, 'y': -3.0, 'name': 'Кабинет'}, {'x': 0.0, 'y': 0.0, 'name': 'Коридор'}, ] # 3. Цикл навигации for wp in waypoints: goal_pose = create_pose(navigator, wp['x'], wp['y']) navigator.goToPose(goal_pose) # Отправляем цель в Nav2 while not navigator.isTaskComplete(): feedback = navigator.getFeedback() # получаем расстояние time.sleep(1)

BasicNavigator сам общается с bt_navigator, который запускает планировщики.

Решение проблемы ROS 2 Jazzy с cmd_vel_bridge.py, без этой ноды робот стоит на месте, так как Gazebo игнорирует команды без штампа времени.

# cmd_vel_bridge.py from geometry_msgs.msg import Twist, TwistStamped class CmdVelBridge(Node): def __init__(self): # Подписываемся на выход Nav2 self.subscription = self.create_subscription(Twist, '/cmd_vel_nav', self.callback, 10) # Публикуем для Gazebo self.publisher = self.create_publisher(TwistStamped, '/cmd_vel', 10) def callback(self, msg): stamped = TwistStamped() stamped.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg() # Добавляем время stamped.twist = msg self.publisher.publish(stamped)

2.2 Проверка построения карты и автономной навигации

После команды ros2 launch lab2_world lab2_world.launch.py в Gazebo Sim загрузился мир размером 12х12 м.

Рисунок 2.1 - Gazebo с 4 комнатами и роботом Waffle в центре

Здесь корректно отображаются 4 комнаты (Спальня, Кухня, Гостиная, Кабинет), 10 интерьерных объектов разных цветов, дверные проемы шириной 1.2м для проезда робота.

Далее робот управлялся с клавиатуры, объехал верхнюю часть квартиры.

Рисунок 2.2 - в RViz видна строящаяся карта

В RViz красные точки лидара совпадают со стенами в Gazebo. Карта /map строится в реальном времени. Серые области – неисследованные.

После запуска Nav2 робот получил задачу проехать в 3 точки.

Рисунок 2.3 - RViz во время навигации, видна красная линия пути

Робот успешно доехал до точки "Кабинет" и обратно в начальную точку.

Функциональные блоки системы:

1.Gazebo Sim + ros_gz_bridge – симуляция. Мост транслирует топики: /odom, /scan, /imu, /tf из Gazebo в ROS, и /cmd_vel из ROS в Gazebo.

2.slam_toolbox (online_async) – принимает /scan и /odom, строит карту /map методом графовой оптимизации.

3.Nav2 Stack – запускается через bringup_launch.py:

- amcl – локализация робота на карте по лидару.

- planner_server (NavFn) – строит глобальный путь.

- controller_server (DWB) – обходит локальные препятствия.

- bt_navigator – управляет деревом поведения.

4.cmd_vel_bridge – блок для ROS 2 Jazzy. Nav2 публикует geometry_msgs/Twist в /cmd_vel_nav, а плагин DiffDrive в Gazebo Harmonic ожидает geometry_msgs/TwistStamped в /cmd_vel. Нода конвертирует сообщение, добавляя timestamp.

3 Управление мобильным роботом в ROS 2

3.1 Запуск симулятора Gazebo Harmonic и основных узлов управления

Используемое программное обеспечение: ROS 2 Jazzy Jalisco, Ubuntu 24.04 LTS, Gazebo Harmonic 8.11.0, робот TurtleBot3 Waffle, PlotJuggler (для визуализации графиков ПИД-регулятора), пакет lab3_ellipse (собственная разработка).

Подготовка окружения (выполняется один раз в каждом новом терминале):

source /opt/ros/jazzy/setup.bash cd ~/ros2_ws source install/setup.bash export TURTLEBOT3_MODEL=waffle

source /opt/ros/jazzy/setup.bash – загружает окружение ROS 2 Jazzy.

source install/setup.bash – подключает собственные пакеты (lab2_world, lab3_ellipse и др.).

export TURTLEBOT3_MODEL=waffle — указывает системе, какую модель робота использовать (Waffle).

Вся работа выполняется в трёх терминалах одновременно.

1 терминал. Запуск собственного мира из лабораторной работы №2 командой ros2 launch lab2_world lab2_world.launch.py. После запуска в Gazebo появляется мир из ЛР№2 (квартира 12×12 метров с 4 комнатами и мебелью). Робот спавнится в гостиной.

2 терминал. Запуск основной программы управления командой ros2 run lab3_ellipse robot \  --ros-args -p a:=0.6 -p b:=0.35 -p speed:=0.5 -p wall_dist:=0.

a:=0.6 большая полуось эллипса (метры);

b:=0.35 малая полуось эллипса (метры);

speed:=0.5 максимальная линейная скорость робота (м/с);

wall_dist:=0.5 желаемое расстояние до стены при движении в режиме ПИД (метры).

Как работает программа:

После запуска нода robot_controller создаёт автоматную модель с тремя состояниями. В отдельном потоке запускается обработчик нажатий клавиш. Главный цикл управления работает с частотой 20 Гц (каждые 0.05 секунды) и в зависимости от текущего состояния (MANUAL, ELLIPSE или WALL) вызывает соответствующий модуль (ellipse_motion.py или wall_follower.py).

При нажатии клавиши 2 активируется модуль ellipse_motion.py, который генерирует точки эллипса относительно текущего положения робота и управляет движением по алгоритму Pure Pursuit.

При нажатии клавиши 3 активируется модуль wall_follower.py, который реализует вложенный конечный автомат (DRIVE → TURN → ALIGN → FOLLOW) и ПИД-регулятор для движения вдоль левой стены с объездом препятствий.

3 терминал. Визуализация графиков ПИД-регулятора командой ros2 run plotjuggler plotjuggler.

В PlotJuggler необходимо:

Нажать кнопку Start → выбрать ROS2 Topic Subscriber;

Отметить топики /wall_error и /wall_speed;

Перетащить поле data из каждого топика на область графика.

Графики показывают в реальном времени, как меняется ошибка расстояния до стены и какое управляющее воздействие (угловая скорость) выдаёт ПИД-регулятор.

3.2 Результаты тестирования движения по эллипсовидной траектории и ПИД-регулятора

После выполнения команды ros2 launch lab2_world lab2_world.launch.py в симуляторе Gazebo Harmonic загрузился мир размером 12×12 метров, созданный в лабораторной работе №2.

Рисунок 3.1 - Gazebo Sim общий вид мира и робот TurtleBot3 Waffle

Видно четыре комнаты (Гостиная, Кабинет, Кухня, Спальня), центральный коридор, 10 объектов интерьера (диван, кровать, столы, холодильник, книжный шкаф и др.), а также дверные проёмы шириной 1.2 метра.

Далее была запущена основная программа лабораторной работы №3. При нажатии клавиши 2 робот начал движение по эллипсовидной траектории. При нажатии клавиши 3 перешёл в режим движения вдоль стены с ПИД-регулятором.

Рисунок 3.2 - RViz визуализация траектории движения робота по эллипсу

В RViz2 установлен Fixed Frame = odom. Добавлена отображаемая тема /odom (Odometry). Красная линия чётко показывает эллипсовидную траекторию с полуосями a=0.6 м и b=0.35 м. Также отображаются оси TF (base_link, odom). Видно, что робот успешно совершает полный оборот и возвращается к начальной точке.

Рисунок 3.3 - PlotJuggler графики работы ПИД-регулятора при движении вдоль стены

Все блоки работают согласованно через ROS 2 топики и сообщения.

Разработанная система состоит из пакета lab3_ellipse и включает следующие основные функциональные блоки:

robot_controller.py – главный узел и ядро системы. Реализует автоматную модель (конечный автомат) с тремя состояниями: MANUAL (ручное управление), ELLIPSE (движение по эллипсу) и WALL (движение вдоль стены). Нода подписывается на топики /odom и /scan, обрабатывает нажатия клавиш в отдельном потоке и с частотой 20 Гц вызывает нужный модуль. Также отвечает за публикацию команд скорости в топик /cmd_vel (тип TwistStamped – обязательный для ROS 2 Jazzy).

ellipse_motion.py – функциональный блок движения по эллипсовидной траектории. При активации режима (клавиша 2) рассчитывает центр эллипса относительно текущей позиции робота, генерирует 800 точек по параметрическим уравнениям эллипса и реализует алгоритм Pure Pursuit (преследование опорной точки на траектории). Робот движется по эллипсу бесконечно до переключения режима.

wall_follower.py – блок движения вдоль левой стены. Содержит вложенный конечный автомат с состояниями DRIVE (поиск стены), TURN (поворот на 90°), ALIGN (выравнивание параллельно стене) и FOLLOW (следование вдоль стены). В состоянии FOLLOW работает ПИД-регулятор. Ошибка рассчитывается как error = left_distance - target_distance. Управляющее воздействие (угловая скорость) вычисляется по формуле ω = Kp * error + Kd * (d_error/dt). Также реализована логика обнаружения и объезда препятствий (диван, столы). Данные об ошибке и управляющем воздействии публикуются в топики /wall_error и /wall_speed.

ros_gz_bridge – системный мост между Gazebo Harmonic и ROS 2. Преобразует данные лидара, одометрии, IMU и TF из симулятора в ROS-топики, а также преобразует команды /cmd_vel из формата Twist в TwistStamped с обязательной временной меткой.

PlotJuggler – инструмент визуализации графиков в реальном времени. Используется для отображения временного ряда ошибки расстояния до стены и управляющего воздействия ПИД-регулятора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы была успешно достигнута поставленная цель, изучены и практически освоены современные инструменты программирования робототехнических комплексов на базе платформы ROS 2 Jazzy с применением симуляторов TurtleSim и Gazebo.

В рамках первой главы изучены базовые принципы управления мобильным роботом. На примере 2D-симулятора TurtleSim реализована программная нода, обеспечивающая движение робота по эллипсовидной траектории. Для расчета кинематики и минимизации ошибки отклонения от целевых точек был успешно применен пропорциональный регулятор.

Во второй главе осуществлен переход к моделированию в трехмерном пространстве. В симуляторе Gazebo был спроектирован пользовательский виртуальный мир, имитирующий помещение с препятствиями. С использованием пакета slam_toolbox проведено сканирование пространства и построена точная 2D-карта. Настройка и применение навигационного стека Nav2 позволили реализовать автономное перемещение робота по заданным точкам маршрута с динамическим планированием.

В третьей главе разработана комплексная система управления моделью мобильного робота TurtleBot3 Waffle. Программный код реализован на основе автоматной модели (конечного автомата), обеспечивающей переключение между тремя режимами работы: ручным управлением, автоматическим движением по траектории и режимом следования вдоль стены. Для обеспечения плавности хода и удержания заданной дистанции до стены был реализован и настроен ПИД-регулятор, использующий данные с лазерного дальномера LiDAR.

Таким образом пройден полный цикл разработки программного обеспечения для мобильных роботов: от расчёта простейшей кинематики на плоскости до настройки комплексной системы автономной навигации и картографирования в 3D-среде. Все задачи, поставленные в задании на курсовое проектирование, выполнены в полном объеме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Квасницкий, В. Н. Алгоритмы SLAM в современных мобильных робототехнических системах // Известия вузов. Приборостроение. – 2022. – Т. 65. № 4. – С. 245–252.

- Кулаков, Ф. М. Робототехнические системы: управление и программирование / Ф. М. Кулаков. – Санкт-Петербург : Политехника, 2021. – 412 с.

- Макаров, И. М. Робототехника и автоматизация производственных процессов / И. М. Макаров, Ю. И. Топчеев. – Москва : Высшая школа, 2019. – 496 с.

- Пивоварова, Н. В. Реализация ПИД-регуляторов в системах управления мобильными роботами / Н. В. Пивоварова, А. А. Смирнов // Молодой ученый. – 2023. – № 15 (462). – С. 88–91.

- Программирование на языке Python для робототехники: методические указания / сост. К. В. Святов. – Ульяновск : УлГТУ, 2024. – 42 с.

- Робототехника: учебник и практикум для вузов / под редакцией В. В. Козлова. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 354 с.

- ROS 2 Documentation. Jazzy Jalisco [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.ros.org/en/jazzy/ (дата обращения: 10.04.2026).

- Gazebo Simulation Documentation [Электронный ресурс]. – URL: https://gazebosim.org/docs (дата обращения: 12.04.2026).

- TurtleBot3 Robot Series: Documentation and Manuals [Электронный ресурс]. – URL: https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/overview/ (дата обращения: 14.04.2026).

- Nav2 Project: Navigation and Motion Planning for ROS 2 [Электронный ресурс]. – URL: https://navigation.ros.org/ (дата обращения: 15.04.2026).

# Приложение 1. Листинг файла setup.py

from setuptools import find_packages, setup package_name = 'ulstu_turtlesim' setup( name=package_name, version='0.0.0', packages=find_packages(exclude=['test']), data_files=[ ('share/ament_index/resource_index/packages', ['resource/' + package_name]), ('share/' + package_name, ['package.xml']), ('share/' + package_name + '/launch', ['launch/lab1.launch.py']), ], install_requires=['setuptools'], zip_safe=True, maintainer='Your Name', maintainer_email='your_email@ulstu.ru', description='Package for TurtleSim laboratory work', license='Apache License 2.0', tests_require=['pytest'], entry_points={ 'console_scripts': [ 'sim_node = ulstu_turtlesim.sim_node:main', 'teleop_node = ulstu_turtlesim.teleop_node:main', # Добавлено 'trajectory_node = ulstu_turtlesim.trajectory_node:main' # Добавлено ], }, )

# Приложение 2. Листинг файла teleop_node.py

import rclpy import sys import tty import termios import select from rclpy.node import Node from geometry_msgs.msg import Twist from std_msgs.msg import Bool class TeleopNode(Node): def __init__(self): super().__init__('teleop_node') self.cmd_pub = self.create_publisher(Twist, '/turtle1/cmd_vel', 10) self.start_pub = self.create_publisher(Bool, '/start_trajectory', 10) self.speed = 1.0 self.turn = 1.0 self.settings = termios.tcgetattr(sys.stdin) self.get_logger().info('Управление:') self.get_logger().info('W/S - движение вперед/назад') self.get_logger().info('A/D - поворот влево/вправо') self.get_logger().info('Q/E - увеличение/уменьшение скорости') self.get_logger().info('T - запуск движения по эллипсу') self.get_logger().info('Ctrl+C - выход') def get_key(self): # Чтение нажатия клавиши без необходимости нажимать Enter tty.setraw(sys.stdin.fileno()) r, _, _ = select.select([sys.stdin], [], [], 0.1) key = sys.stdin.read(1) if r else '' termios.tcsetattr(sys.stdin, termios.TCSADRAIN, self.settings) return key def run(self): twist = Twist() while rclpy.ok(): key = self.get_key() if key == 'w': twist.linear.x = self.speed twist.angular.z = 0.0 elif key == 's': twist.linear.x = -self.speed twist.angular.z = 0.0 elif key == 'a': twist.linear.x = 0.0 twist.angular.z = self.turn elif key == 'd': twist.linear.x = 0.0 twist.angular.z = -self.turn elif key == 'q': self.speed += 0.2 self.turn += 0.2 self.get_logger().info(f'Скорость увеличена: {self.speed:.1f}') continue elif key == 'e': self.speed = max(0.2, self.speed - 0.2) self.turn = max(0.2, self.turn - 0.2) self.get_logger().info(f'Скорость уменьшена: {self.speed:.1f}') continue elif key == 't': self.start_pub.publish(Bool(data=True)) self.get_logger().info('>>> Запуск движения по эллипсу) continue elif key == '\x03': # Ctrl+C break else: twist.linear.x = 0.0 twist.angular.z = 0.0 self.cmd_pub.publish(twist) def destroy_node(self): termios.tcsetattr(sys.stdin, termios.TCSADRAIN, self.settings) super().destroy_node() def main(args=None): rclpy.init(args=args) node = TeleopNode() try: node.run() finally: node.destroy_node() rclpy.shutdown() if __name__ == '__main__': main()

# Приложение 3. Листинг файла trajectory_node.py

import rclpy import math from rclpy.node import Node from geometry_msgs.msg import Twist from turtlesim.msg import Pose from std_msgs.msg import Bool from turtlesim.srv import TeleportAbsolute class TrajectoryNode(Node): def __init__(self): super().__init__('trajectory_node') self.vel_pub = self.create_publisher(Twist, '/turtle1/cmd_vel', 10) self.pose_sub = self.create_subscription(Pose, '/turtle1/pose', self.pose_callback, 10) self.start_sub = self.create_subscription(Bool, '/start_trajectory', self.start_callback, 10) # Клиент сервиса телепортации self.teleport_client = self.create_client(TeleportAbsolute, '/turtle1/teleport_absolute') # Параметры варианта №2 - Эллипс self.a = 3.5 # полуось по X self.b = 2.5 # полуось по Y self.cx = 5.5 # центр по X self.cy = 5.5 # центр по Y self.pose = None self.is_running = False self.t = 0.0 # параметр для движения по эллипсу self.timer = self.create_timer(0.05, self.control_loop) # 20 Гц self.get_logger().info(f'Узел trajectory_node запущен. Эллипс: a={self.a}, b={self.b}') self.get_logger().info('Ожидание нажатия клавиши T...') def pose_callback(self, msg): self.pose = msg def start_callback(self, msg): if msg.data and not self.is_running: self.teleport_to_start() self.t = 0.0 self.is_running = True self.get_logger().info('Начало движения по эллипсовидной траектории') def teleport_to_start(self): # Телепортация робота в начальную точку эллипса if not self.teleport_client.wait_for_service(timeout_sec=2.0): self.get_logger().error('Сервис телепортации недоступен!') return req = TeleportAbsolute.Request() req.x = self.cx + self.a req.y = self.cy req.theta = math.pi / 2.0 # начальная ориентация по касательной self.teleport_client.call_async(req) def control_loop(self): if not self.is_running or self.pose is None: return # Вычисление целевой точки на эллипсе target_x = self.cx + self.a * math.cos(self.t) target_y = self.cy + self.b * math.sin(self.t) # Ошибки dx = target_x - self.pose.x dy = target_y - self.pose.y distance = math.hypot(dx, dy) target_angle = math.atan2(dy, dx) angle_error = target_angle - self.pose.theta # Нормализация угла в диапазон [-pi, pi] angle_error = (angle_error + math.pi) % (2 * math.pi) - math.pi # П-регулятор cmd = Twist() cmd.linear.x = min(2.0 * distance, 2.0) # ограничиваем максимальную скорость cmd.angular.z = 6.0 * angle_error self.vel_pub.publish(cmd) # Переход к следующей точке if distance < 0.12: self.t += 0.045 # Завершение движения после полного оборота if self.t >= 2 * math.pi: self.is_running = False self.vel_pub.publish(Twist()) # остановка self.get_logger().info('Движение по эллипсу завершено') def main(args=None): rclpy.init(args=args) node = TrajectoryNode() try: rclpy.spin(node) except KeyboardInterrupt: pass finally: node.destroy_node() rclpy.shutdown() if __name__ == '__main__': main()